| Permutations |  |  | PSE Allowed? | PD Allowed? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Power Type | Physical Layer Classification | Data Link Layer Classification |  |  |
| Type 2 | 2-Event | No | Yes | No |
| Type 2 | 2-Event | Yes | Yes | Yes |
| Type 2 | 1-Event | No | No | No |
| Type 2 | 1-Event | Yes | Yes | No |
| Type 2 | none | No | No | NA |
| Type 2 | none | Yes | No | NA |
| Type 1 | 2-Event | No | No | Yes |
| Type 1 | 2-Event | Yes | No | Yes |
| Type 1 | 1-Event | No | Yes | Yes |
| Type 1 | 1-Event | Yes | Yes | Yes |
| Type 1 | none | No | Yes | NA |
| Type 1 | none | Yes | Yes | NA |